FDR embarqué ESP32

Boîtier avionique autonome multi-protocoles

Guide Technique — Version 5

Avril 2026

# 1. Résumé du projet

Le FDR ESP32 est un boîtier avionique embarqué autonome conçu pour l'aviation générale (ULM/tourisme). Il repose sur deux cartes LILYGO interconnectées en WiFi UDP :

- T-SIM7600G-H (ESP32-WROVER + 4G LTE) — cerveau principal, enregistrement, communications

- T-RGB 2.8" (ESP32-S3 + écran rond 480×480) — instrument cockpit LVGL

Budget total estimé : ~300 € | Boîtier imprimé en 3D (Fusion 360) | Plateforme : VL3 (fuselage carbone)

# 2. Architecture matérielle

## 2.1 Trois couches radio simultanées

| Protocole | Fréquence | Module | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 4G LTE | Bandes EU B3/B7/B20 | SIM7600G-H + GSA.8841 | SafeSky API IN/OUT |
| OGN/FLARM | 868 MHz | RFM95W | Trafic léger IN/OUT |
| ADS-B | 1090 MHz | GNS5892R UART | Trafic commercial IN |

## 2.2 Capteurs embarqués

| Capteur | Module | Interface | Données |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU principal | ICM-42688-P | SPI | Accel/Gyro 6 axes, 32kHz |
| IMU backup | MPU-6050 | I2C | Accel/Gyro 3 axes |
| Baromètre | BMP388 | I2C/SPI | Altitude, pression, temp. |
| CO / Gaz | MQ-9B | Analogique | Monoxyde de carbone |
| Microphone | GY-SPH0645LM4H | I2S | Vibrations / RPM moteur |

## 2.3 Traffic Fusion Engine

Fusion des trois sources radio par adresse ICAO. Calcul du CPA (Closest Point of Approach) pour alertes anti-collision. Affichage LVGL en mode splitté sur écran rond T-RGB.

# 3. Architecture antenne LTE externe

## 3.1 Contrainte fuselage carbone VL3

Le VL3 est entièrement en carbone composite. La fibre de carbone étant conductrice, elle bloque les ondes radio (effet cage de Faraday). Une antenne interne au boîtier est impossible — l'antenne LTE doit obligatoirement être externe au fuselage.

## 3.2 Solution retenue — Taoglas GSA.8841

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Référence | Taoglas GSA.8841.A.105111 |
| Type | I-Bar adhésif externe |
| Dimensions | 176 × 59 × 11.6 mm |
| Bandes couvertes | 698-6000 MHz (B3/B7/B20 Belgique inclus) |
| Câble intégré | 1m TGC-200 faibles pertes |
| Connecteur | SMA mâle |
| Fixation | Adhésif 3M automotive IP67 |
| Quantité | 2× (MIMO diversity) |

## 3.3 Chaîne de connexion complète

[Sous fuselage carbone VL3]

2× GSA.8841 collées, espacées 15-20cm

↓ câble TGC-200 1m intégré + SMA mâle

[Coffre VL3]

2× câble SMA-K u.FL 5cm (embase panneau intégrée)

↓ embase SMA femelle panneau — paroi boîtier

[Boîtier ESP32 — intérieur]

Câble SMA femelle → u.FL vers SIM7600G-H

PORT MAIN    → antenne #1

PORT DIVERSITY → antenne #2

## 3.4 Placement sur le VL3

- Zone : sous le fuselage, entre cockpit et emplanture aile

- Distance minimale de la trappe de train : 15 cm

- Espacement entre les deux antennes : 15-20 cm

- Boîtier dans le coffre arrière — câble court ~30-50 cm effectif

- Passe-cloison caoutchouc + silicone neutre pour étanchéité

Pourquoi SMA et pas u.FL directement ? - Le connecteur u.FL est fragile — non conçu pour être connecté/déconnecté souvent - Le SMA sur paroi boîtier est robuste, verrouillé, démontable proprement - Le u.FL reste protégé à l'intérieur du boîtier — jamais touché après installation - Le câble SMA-K u.FL 5cm fait le lien court entre paroi et carte

# 4. Liste complète des composants

## 4.1 Composants commandés ✅

| Composant | Rôle | Source | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| LILYGO T-RGB 2.8" | Écran cockpit ESP32-S3 | — | ✅ Commandé |
| LILYGO T-SIM7600G-H | Cerveau principal ESP32 + LTE | — | ✅ Commandé |
| Batteries Nitecore 18650 | Alimentation autonome | — | ✅ Commandé |
| 2× Taoglas GSA.8841 | Antennes LTE externes VL3 | — | ✅ Commandé |
| GNS5892R | ADS-B 1090 MHz réception | Allemagne | ✅ Commandé |
| Câble SMA-K u.FL 5cm ×8 | Connexion antenne/boîtier | AliExpress | ✅ Commandé |
| GY-SPH0645LM4H ×3 | Micro I2S vibrations/RPM | AliExpress | ✅ Commandé |
| MQ-9B | Capteur CO / gaz combustible | AliExpress | ✅ Commandé |
| MPU-6050 | IMU backup 3 axes | AliExpress | ✅ Commandé |
| BMP388 | Baromètre / altimètre | AliExpress | ✅ Commandé |
| ICM-42688-P | IMU principal 6 axes haute précision | AliExpress | ✅ Commandé |
| 2× RFM95W 868MHz | OGN/FLARM LoRa IN/OUT | AliExpress | ✅ Commandé |

## 4.2 Composants restants à commander ⏳

| Composant | Rôle | Prix approx. | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Carte SD + support | Enregistrement CSV 4Hz | ~3 € | ⏳ À commander |
| Filament PETG | Impression 3D boîtier | ~15 € | ⏳ À commander |
| Passe-cloison Ø6mm ×2 | Passage câble fuselage étanche | ~1 € | ⏳ À commander |
| Silicone neutre | Étanchéité passe-cloison | ~5 € | ⏳ À commander |

## 4.3 Note sur les IMU

ICM-42688-P retenu comme IMU principal - Bruit gyroscope 5× inférieur au MPU-6050 (0.0028 vs 0.005 °/s/√Hz) - Fréquence d'échantillonnage 32× supérieure (32kHz vs 1kHz) - Filtre anti-aliasing intégré — traitement signal simplifié - MPU-6050 conservé comme spare / test de code I2C

# 5. Budget total du projet

| Poste | Détail | Montant |
| --- | --- | --- |
| Électronique principale | LILYGO T-RGB + T-SIM7600G-H + batteries | ~80 € |
| Capteurs AliExpress | IMU + baro + CO + micro + RFM95W | ~46 € |
| Câbles AliExpress | SMA-K u.FL ×8 | ~3 € |
| Antennes LTE | 2× Taoglas GSA.8841 | ~30 € |
| ADS-B | GNS5892R (Allemagne) | ~50 € |
| Boîtier & installation | Filament PETG + passe-cloisons + silicone | ~21 € |
| Carte SD | Enregistrement vol | ~3 € |
| TOTAL PROJET |  | ~233 € |

# 6. Historique des versions

| Version | Date | Modifications principales |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026 | Architecture initiale ESP32 FDR — GPS, IMU, SD, baromètre |
| v2 | 2026 | Ajout écran T-RGB + communication WiFi UDP JSON |
| v3 | 2026 | Traffic Fusion Engine + ADS-B GNS5892R + alertes CPA |
| v4 | Avril 2026 | Architecture antenne LTE externe VL3 + installation coffre |
| v5 | Avril 2026 | Liste composants complète + choix IMU ICM-42688 + câblage SMA final |

Document généré automatiquement — Projet FDR ESP32 Belgique | VL3 Carbone